汕头大学医学院本部大门智能化管理

系统改造项目

招 标 文 件

项目编号：JC202111049

招  标  人： 汕头大学医学院

招标代理机构： 建成工程咨询股份有限公司

二〇二一年十一月

目  录

第一章 投标邀请函	2

第二章 供应商须知	4

第三章 采购人需求	10

第四章 开标、评标和定标	15

第五章 合同书格式	23

第六章 投标文件格式	31

# 第一章  投标邀请函

建成工程咨询股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受汕头大学医学院(以下简称“采购人”)的委托，对汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目进行公开招标，邀请合格的国内供应商参加投标。有关事项如下：

一、招标项目简介

（一）项目名称：汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目

（二）项目编号：JC202111049

（三）预算金额：人民币314,448.65元

（四）采购内容：新建校园智能化管理系统平台，在管理平台的基础上新建一套出入口车牌识别系统，新建一套人行通道人脸门禁系统。出入口车牌识别系统和人行通道人脸门禁系统分别为校园智能化管理系统平台功能模块，并入平台统一管理。详细见招标人提供的施工图和预算书内容。

（五）工期：60个日历天。

二、供应商资格要求

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交营业执照等证明文件或自然人的身份证明。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）。

2.供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“记录失信被执行人”和“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.供应商须具备机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质或电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级以上（含三级）【具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》三级资质（或以上）】。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

6.本项目不接受联合体投标。

三、本招标公告在《中国采购与招标网》和招标代理机构公司网站上发布。

四、符合资格的投标人应当在2021年12月03日至2021年12月09日（每天上午9：00至12:00、下午14：30至17：30，法定节假日除外）到招标代理机构购买招标文件。招标文件每套售价人民币300元，售后不退。购买招标文件时须提供以下资料：

1.法人营业执照副本；

2.资质证书；

3.法定代表人证明书和身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书和委托人的身份证（若有委托须提供）；

5.以上资料复印件一式三份并简装成册，复印件须加盖投标单位公章。

注：已办理报名并成功购买招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格性审查或符合性审查。

五、投标截止时间：2021年12月22日下午15时30分 (注：下午15时00分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室（详细地址：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号）。

七、开标评标时间：2021年12月22日下午15时30分。

八、开标地点：建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室（详细地址：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号）。

九、评标方法：综合评分法。

十、招标人及代理机构的联系方式：

（一）招标人：汕头大学医学院

联系地址：广东省汕头市新陵路22号汕头大学医学院内

联系人：陈先生

电话：0754-88900415

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

联系地址：广州市越秀区东风中路318号22层

汕头分公司：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号

联系电话：020-83293607、0754-87229021

联系人：郑先生

电子邮件：jczx_st@163.com

招标人：汕头大学医学院

2021年12月03日

第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商（投标人）：是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

（一）投标的费用

1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标单位均无义务和责任承担这些费用。

2.本次招标向中标人收取的代理服务费，人民币肆仟肆佰叁拾叁元整（4433.00元）（含评标专家劳务费）；收款人：建成工程咨询股份有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头市分行；银行账户：4405 0165 0901 0000 0082）。

（二）采购文件的澄清和修改

### 采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，按规定在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，并在投标截止时间前，将变更时间在指定媒体上发布公告，同时通知所有当时已报名及购买采购文件的投标供应商。

（三）知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### （四）纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本采购文件者，不得将采购文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还采购文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### （五）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

### 供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

### 联系方式见《邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 质疑

### 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构采购代理机构书面提出质疑：

### （1）采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

### （2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

### （3）采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### （4）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

### （5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### （6）质疑函应当包括下列内容：

### 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

### 2）质疑项目的名称、编号；

### 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

### 4）事实依据；

### 5）必要的法律依据；

### 6）提出质疑的日期。

### 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （7）质疑材料中有外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

### （8）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

### （9）质疑联系方式

### 质疑受理机构名称：建成工程咨询股份有限公司

### 质疑受理机构地址：汕头市龙湖区金砂东路129号金信大厦A座1404-1405号

### 质疑受理机构电话：0754-87229021

### 质疑受理机构邮箱：jczx_st@163.com

### 投诉

### （1）投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构提出投诉。

### （2）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

### （3）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

### 1）捏造事实;

### 2）提供虚假材料;

### 3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 投标文件

### 投标文件的构成

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 投标文件数量：正本1份，副本4份。内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。副本可以为正本复印件，封面及骑缝加盖公章。投标文件有明示须签字的地方应由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件每一页均须加盖供应商单位公章，任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

    - 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### 投标文件的编写

### 供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 除在采购文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件报价的编写要求

### 供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 采购货物中如包含进口免税产品，根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若供应商所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。供应商可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

### 只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标（允许报多个投标方案的除外）。

### 投标文件以及供应商与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标文件须编页码。

### 投标文件的签署形式

### 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 投标文件的装订、标记和密封

### 投标人编制的投标文件应按采购文件的要求装订成册，正本、副本封装完好。

### 封套上建议按以下顺序标明如下字样：

项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话 注明“于投标截止时间之前不准启封”的字样

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 投标文件的递交

### 递交投标文件及开标会，投标人必须由法定代表人或法人授权委托人持本人身份证原件、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托书原件准时到达，否则其投标将被拒绝。

### 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）投标截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

### 投标文件的修改与撤回

### 供应商在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

### 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

### 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受供应商对投标文件做任何修改及撤回。

### 投标有效期

自投标截止之日后90天(特殊情况除外)。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 投标保证金的金额：人民币6000.00元。

### 投标保证金缴纳方式：

投标保证金形式：投标保函或投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）。提交担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证。投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）有效期应与投标有效期一致或超过投标有效期。

### 凡未按规定形式提交投标保证金的，将被视为无效投标。

### 如无质疑或投诉，未中标的供应商投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

### 中标人的保证金，在中标人与采购人签订采购协议后5个工作日内退还。

### 退还投标保证金时，由供应商提供退还投标保证金的授权委托书向采购代理机构办理退回。

### 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

### 1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订协议的；

### 2）违反招标文件规定，将中标项目分包（转包）给他人的。

### 采购文件的解释权

### 本采购文件由建成工程咨询股份有限公司负责解释。

## 适用法律

### 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三章  采购人需求

## 一、项目概述

1.项目名称：汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目。

2.项目内容：新建校园智能化管理系统平台，在管理平台的基础上新建一套出入口车牌识别系统，新建一套人行通道人脸门禁系统。出入口车牌识别系统和人行通道人脸门禁系统分别为校园智能化管理系统平台功能模块，并入平台统一管理。。详细见招标人提供的施工图和预算书内容。

### 二、供应商资格要求

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交营业执照等证明文件或自然人的身份证明。

（2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）。

（5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

（6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）。

2.供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“记录失信被执行人”和“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.供应商须具备机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质或电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级以上（含三级）【具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》三级资质（或以上）】。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

6.本项目不接受联合体投标。

三、招标项目要求

1.报价要求

（1）最高限价：人民币314,448.65元（其中绿色施工安全防护措施费为4844.20元、暂估价105000.00元、不可预见费为14973.75元，绿色施工安全防护措施费不列入招标降点范围，暂估价不参与竞价、结算时按中标下浮率结算）；

注：①中标价=投标报价；

②中标下浮率=（1-（中标价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）/（最高限价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费））*100；

③不可预见费不参与竞价，按实际施工过程发生结算，结算时依据广东省建设工程计价标准计算并按中标下浮率结算。

2.工期：60个日历天。

3.项目施工要求

（1）根据招标人要求配置人力，负责组织有施工经验、身体健康、技术熟练的作业人员进场，并按进度需要随时增加作业人员的数量，确保工程按期完成；

（2）熟悉图纸，参加招标人组织的招标人施工要求、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的技术交底。严格按招标人施工要求、施工规范和操作规程施工；

（3）服从招标人管理人员的领导和指挥，接受招标人检查监督；

（4）安全措施，由于医学院仅能局部停电，因此施工区域部分设备处于带电状态，施工单位必须做好安全监护确保施工过程安全有序，施工人员做好个人防护施工场地有安全围栏、标识、照明设施。

（5）环境保护，施工过程尽量使用无污染产品，使用有污染产品必须控制在小范围，严禁污染绿地。

4.项目原则

项目遵照“统筹规划、循序渐进，项目带动、重点突破，需求导向、保证安全，合理适用、稳步实施”的原则，积极推进，务求实效。充分利用现有的档案系统资源，避免重复开发工作。

（1）科学：选择和设计系统平台、网络平台和各种技术的时候，设计要符合技术发展的潮流，使系统依据的基本技术在整个生命周期中保持一定的科学及先进性。

整个系统的设计和建设充分考虑主机、网络硬件的扩展需要、应用系统二次开发的需要，以及支持未来可能出现的新业务的需要，系统采用开放的可扩充模块结构，保证以后可以方便地升级和不断增加新业务、容量、以及在同一平台上扩充其它业务功能。

系统平台、网络平台、系统软件、应用软件都提供方便、灵活的维护手段，方便应用人员进行维护和管理。

（2）合理：在设计、建设过程中，进行合理建设，适度超前，针对汕大医学院的特点选用比较成熟而稳定的技术和产品，而且尽量以实用为目的选择设备和产品。另外，针对业务和信息流的特点采用合适的系统结构，使整个系统达到最高的性价比，并尽量简化用户的操作步骤，使系统可操作性强。

（3）安全： 整个系统必要的防范措施，通过采用备份、容灾、容错等方案，提供良好的可靠性，使整个系统受到有意、无意的非法侵入而造成系统破坏的可能性降至最低程度。系统的建设要保证主机、网络系统的软、硬件安全；保证系统应用的安全；保证系统数据的安全。

（4）适用：为适用行业标准化、规范化的要求，系统采用的各项设备、技术规范、系统软件、应用软件均应符合通用标准，全面符合国家有关信息安全的政策法规，能够适应国际互联网、政务专网等多层次的安全要求，具有开放性。

（5）易维护：由于智能化管理系统要为汕大医学院提供高效、便捷、安全的保障服务，因此整个系统必须要有很高的可靠性，确保系统能够稳定的运行；同时系统要便于维护，医学院内部的信息系统管理人员能够做维护工作，力求以最少的人力资源和技术要求，维护和管理好系统，并能保证其正常运行。

5.项目采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项一、校园智能化管理系统平台、网络设备及其它配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 1 | 台 | 安装于监控室 |
| 2 | 42U网络机柜 | 外观尺寸：600*950*2045mm，灰白色玻璃门。2把风扇，4块层板，1个6插电源，2条束线槽 | 1 | 台 | 安装于监控室 |
| 3 | 系统平台一体机 | 3U机架式安装/全插拔模块化无线缆设计/智能调速风扇/AC100~240V宽幅电源/可选配双电源；整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统；支持500路视频管理，100路门禁管理，10000个一卡通人员管理，1500户可视对讲管理，8车道管理；支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，256路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问；支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用；自带液晶触控显示屏，显示系统信息、服务运行状态和操作配置； 硬件接口：16个SATA接口（出厂自带1T数据盘，固定在1号盘位，15个录像盘位）,支持硬盘热插拔；支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘；1个eSATA接口，4个千兆网口；7英寸LCD液晶触控显示屏；2个USB 2.0，2个USB 3.0； | 1 | 套 | 系统平台软件及服务器 |
| 4 | 管理一体终端 | 含管理客户端，I5，8G，1T，2G显卡，无线+有线网卡，1路HDMI输出，3*USB口，23.8英寸显示器 | 1 | 套 |  |
| 5 | 操作台 | 三人位或根据现场情况定制 | 1 | 项 |  |
| 6 | 电源线 | 3×56/0.30 挤压式 | 50 | 米 |  |
| 7 | 跳线 | 2米六类跳线 | 2 | 条 |  |
| 8 | PVC管槽 | DN25/19*39mm | 50 | 米 |  |
| 9 | 辅助材料 | 含配电箱、空开、五孔面板、底盒、PVC波纹管、直通、弯头、三通、电工胶布、扎带、膨胀螺丝、自钻螺丝、塑料塞籽、水晶头等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 设备安装 | 设备安装、机柜整理 | 1 | 项 |  |
| 分项二、学院出入口车牌识别系统改造建设 |  |  |  |  |  |
| 1、学院大门出入口系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍一体机 | 中文400W出入口抓拍一体机（4行4字），4-15mm变焦镜头，可抓拍3.8-6米范围车牌，详见“主要货物技术参数”。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 二层慢速栅栏道闸 | 5米杆，左向，中速6秒道闸，椭圆杆带胶条，详见“主要货物技术参数”。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 防砸雷达 | 发射频率: 77GHz ~80GHz；发射功率: ≤10mW；响应时间: 50ms；检测区域: 0.3~6m（可调）；防砸区域: 0~2m（可调）；检测目标: 人、车；在线调试:支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能:支持（串口、APP通过wifi在线升级）；RS-485接口:1个；I/O接口:2个（1个升级按钮输入，1个继电器输出）；工作电压:DC9V~12V；工作电流:＜0.25A；功耗:＜3W；工作温度:-40℃～+85℃ | 1 | 台 |  |
| 4 | 出入口抓拍一体机 | 中文400W出入口抓拍一体机（4行4字），4~15mm变焦镜头，可抓拍3.8-6米范围车牌，详见“主要货物技术参数”。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 二层慢速栅栏道闸 | 5米杆，右向，中速6秒道闸，椭圆杆带胶条，详见“主要货物技术参数”。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 防砸雷达 | 发射频率: 77GHz ~80GHz；发射功率: ≤10mW；响应时间: 50ms；检测区域: 0.3~6m（可调）；防砸区域: 0~2m（可调）；检测目标: 人、车；在线调试:支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能:支持（串口、APP通过wifi在线升级）；RS-485接口:1个；I/O接口:2个（1个升级按钮输入，1个继电器输出）；工作电压:DC9V~12V；工作电流:＜0.25A；功耗:＜3W；工作温度:-40℃～+85℃ | 1 | 台 |  |
| 7 | 车场管理一体终端 | 含车场管理客户端软件，Apollo Lake平台处理器 ，4G，128G，1路HDMI输出，4*USB口，23.8寸显示器，键鼠套装，详见“主要货物技术参数”。 | 1 | 套 |  |
| 2、管路、线路改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有出入口设备 | 拆除原有旧设备，搬运至校内指定仓库（含3套道闸、管理机及配套道闸摄像枪） | 1 | 项 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 32mm，水泥过路面用 | 40 | 米 |  |
| 3 | 水泥路面切割及修复 | 水泥路面切割及回填水泥修复（宽50mm，深120mm） | 30 | 米 |  |
| 4 | 电源线 | 3×49/0.25 挤压式 | 100 | 米 |  |
| 5 | 超5类4对UTP电缆 | 超五类双绞线 | 1 | 箱 |  |
| 6 | PVC管槽 | DN25/19*39mm | 100 | 米 |  |
| 7 | 辅助材料 | 含配电箱、空开、电源面板、底盒、控制线、PVC管、塑料软管、辅助材料等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 设备安装 | 含布线、设备安装及调试等（大门车辆出入口设备） | 1 | 项 |  |
| 分项三、人行通道人脸门禁改造建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单开孔摆闸（左） | 左闸机；电机采用直流有刷电机；配置6对红外对射6，可支持扩展定制；支持红外防夹、机械防夹双重防夹技术，详见“主要货物技术参数”。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 单开孔摆闸（右） | 右闸机；电机采用直流有刷电机；配置6对红外对射6，可支持扩展定制；支持红外防夹、机械防夹双重防夹技术，详见“主要货物技术参数”。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 人脸识别闸机头 | 采用7英寸LCD屏，分辨率1024*600；支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门；支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度，详见“主要货物技术参数”。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 无线遥控器 | 接收器：电压DC 24V；电流0.1A；接收灵敏度-107dBm；四路继电器输出，信号互锁、信号非锁、信号自锁、信号两路自锁和两路非锁并存；遥控器：电压：DC12V（10号干电池）；电流：38mA（待机为0）；输出功率16dBm；按键数量：4个；塑料；工作温度：-10℃-+70℃，工作湿度≤93%；重量:0.3KG；包含一个接收器、两个遥控器（含干电池） | 4 | 台 |  |
| 5 | 人脸采集一体机 | 采用专业高性能200万像素CMOS图像传感器,支持高达1080P高清视频输出；支持WindowsXPSP2（SP3） /Windows7/Windows8（8.1）或更高版本；支持USB1.1及USB2.0接口,可实现即插即用；支持UVC1.0/1.1/1.5支持YUV/MJPEG/H.264视频输出；支持全高清视频录制（高达1920*1080像素）；支持内置全指向驻极体麦克风；支持数字降噪功能；支持自动白平衡图像色彩还原度高,图像逼真；支持自动电子快门，适应不同场景；支持自动电子增益功能。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 不锈钢栅栏 | 定制不锈钢栅栏 | 4 | ㎡ |  |
| 10 | 电源线 | 3×49/0.25 挤压式 | 100 | 米 |  |
| 11 | 超5类4对UTP电缆 | 超五类双绞线 | 2 | 箱 |  |
| 12 | PVC管槽 | DN25/19*39mm | 200 | 米 |  |
| 13 | 辅助材料 | 含空开、电源面板、底盒、控制线、塑料软管、弧形槽、辅助材料等 | 1 | 项 |  |
| 14 | 设备安装 | 含布线、设备安装及调试等 | 1 | 项 |  |

6. 主要货物技术参数要求：

▲考虑到系统和平台的兼容性问题，本次提供的车牌识别设备和人行通道设备需与监控系统平台同一品牌；

（1）、系统平台一体机：

- 3U机架式安装，全插拔模块化无线缆设计，智能调速风扇；

- 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统；

- ▲系统盘支持掉电保护，系统分区支持双备份，主分区损坏可自动从备份分区启动；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲支持对用户、角色、区域、人员、车辆、设备等资源进行菜单管理调配；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- 支持对系统内服务器信息进行监控，服务器信息包括名称、IP地址、在线状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、本机代理版本等；

- 支持监控点位分配存储至主存储或辅助存储；

- 支持非管理员用户过期时间设置，时间精确到秒；

- 可配置邮箱地址，当用户忘记密码时，可以通过邮箱重置密码；

- 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态；支持告警记录概览统计；支持告警单条、批量处理；

- 支持非管理员用户设置最大同时登录数量，同时登录数量1-100台可设；

- 支持热度图查询，即时展示当日热度图、并支持按年、月、日查询；

- ▲预览画面支持监控点信息、语音对讲、广播、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲支持按监控点、报警事件类型、目标类型、标记状态、等级、时间段进行告警查询；（供检测报告并加盖原厂公章）

- 支持主/子码流自适应切换功能，视频画面数量超过设定值（1-16）时，自动切换为子码流播放;

- 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入加密硬盘。可接入SSD固态硬盘；

- 支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复;

- 支持人脸照片批量导入；支持对人脸图片进行分组管理；支持对人脸图片进行分组管理；上传一张图片中有多个（不超过5个）人脸，可选择其中任意一个人脸进行检索;

- 具有4个千兆网口，2个HDMI接口，1个VGA接口，7英寸LCD液晶触控显示屏，2个USB2.0，2个USB3.0，可内置16块SATA 3.0接口硬盘，1个eSATA接口，2个miniSAS接口，4个千兆光口，1个RS-232接口，48路报警输入接口，24路报警输出接口;

- 一体机标配16G内存，客扩展至64G内存;

- 通过 miniSAS接口外接2台存储扩展柜进行录像存储，可扩展32块SATA硬盘;

- 客户端支持4个屏幕同时实时预览，每个屏幕最大64分屏，支持自定义分屏，支持16路同步回放；支持同时展示多个业务界面;

- 数据自定义存储时长，可对不同通道配置不同的存储位置，图片存储可分配不同存储位置;

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（2）、	出入口抓拍一体机：

- 中文400W出入口抓拍一体机（4行4字），分辨率：400万，2688*1520；

- 镜头：4~15mm变焦镜头，可抓拍3.8-6米范围车牌（推荐4米）；

- 传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS

- 表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整；

- 由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成；

- 具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出；

- 宽动态范围可达到106dB；

- 信噪比≥55dB；

- ▲最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- 样机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象；

- 支持通过用户名和密码登录并访问样机；

- 支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息；

- 支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息；

- 支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设；

- 支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像；

- 支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改。

- 当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度；

- 具有快门自适应功能；

- 可将录像文件或图片通过FTP方式上传；

- 支持通过客户端软件检索抓拍图片；

- 当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能；

- ▲发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲支持本地存储黑名单，数据可达100000条；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（3）、	二层慢速栅栏道闸：

- 道闸类型：栅栏；

- 起落速度：6秒；

- 杆件：5米；

- 机箱颜色：橙色；

- 闸机朝向：左向/右向；

- 输入电源：220V50Hz；

- 工作电压：90W220VAC；

- 工作环境温度：-10℃～+55℃；

- ▲应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（提供公安部委托检验报告并加盖原厂公章）

- 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；

- ▲应装有热过载保护装置；（提供公安部委托检验报告并加盖原厂公章）

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（4）、车场管理一体终端：

- 含车场管理客户端软件，Apollo Lake平台处理器，4G，128G，23.8寸显示器，键鼠套装；

- ▲网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示；

- HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示；

- 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息；

- 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能；

- 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址；

- 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时；

- ▲数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- 电源电压使用范围：AC220V±20%；

- 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ；

- 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象；

- 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)；

- 工作温度：-30℃~70℃；

- 湿度：≤95%；

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（5）、单开孔摆闸（左/右）：

- 单开口左/右闸机，单机芯；

- 电机采用直流有刷电机；

- 支持红外防夹、机械防夹双重防夹技术；

- 配置6对红外对射6，可支持扩展定制；

- 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；

- 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤200mm，高≥1020mm，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置；

- 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景；

- 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示；

- 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能；

- 闸机通道应具备防水浸功能，通道在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）；

- 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；

- 机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数不低于50人；

- 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件；

- 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件；

- 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于50mm；

- 闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到5度，可实现门翼转动位置的实时监测；

- 闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s；

- 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；

- 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；

- 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；

- 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位；

- 闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；

- 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个；

- 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置；

- 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)；

- 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋80℃、湿热+40℃RH93%的要求；

- ▲可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告；

- ▲可提供公沪检报告，满足无故障运行次数≥600万次；

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（6）、	人脸识别闸机头：

- 设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级；

- 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门；

- 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；

- 设备采用200万高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s；支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度；

- 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条；

- ▲设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1；（公安部检验报告证明）

- 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备；

- 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；

- 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置；

- 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；

- 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭；

- ▲设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）

- ▲设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台；（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）

- 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录；

- 适用温度范围：-40℃至80℃；

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

6.质量要求：

（1）整个项目的实施分为货物设备供货、项目准备、项目实施、项目验收、升级维护服务和技术支持六个阶段。

（2）供应商须在投标文件中提供系统安装实施方案，内容须包含但不限于：工作内容、工作日程安排、工作方法。日程安排内容至少应包括现场安装、系统测试、系统联调、验收、技术培训等。

（3）必须按国家颁发的现行施工技术操作规范精心施工，工程质量必须符合项目所属专业技术要求，达到国家颁发的现行建筑工程竣工及安装质量检验评定合格等级标准。若达不到合格等级标准，应无条件返工，一切费用由乙方承担。

（4）各项隐蔽工程乙方的质安部门自行检查做出记录，并在隐蔽施工前二天通知甲方，经验收合格签证后，方可进行下道工序的施工，隐蔽工程被认为必须复查时，乙方必须无条件服从。若乙方未通知甲方而自行施工均属违规行为，其责任概由乙方负责；甲方有权要求检查，不论检查结果如何，其费用均由乙方承担。

（5）设备质量必须符合国家相关技术标准，提供合格证，国家技术、质量监督监管部门的检验报告。

7.安全文明施工要求：按《建筑工程安全防护、文明施工措施及其使用管理规定》（汕府建【2007】90号）的要求）。

8.总包及分包规定：不得违法分包。

9.承包人必须按合同规定工期按期竣工交付使用。

（1）验收要求、验收标准及方法：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；若达不到合格等级必须返工至达到合格标准才算竣工，返工工期计入承包工期内。返工费用由乙方自行负担。

（2）本项目的项目验收工作按照货物、硬件部分分别进行分项验收，最终达到总体联动运行符合有关规定且通过验收。

（3）中标供应商须保证货物来源正当，所投货物、硬件设备均为全新产品，货物和包装完好，货物的规格和参数符合要求。

（4）中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有需要进行保修注册备案手续。

10.付款方式：

（1）付款方式按下列步骤分期支付：

① 合同协议签署后，招标人支付工程付款基价的40%作为预付款支付予中标方；

② 设备安装完成并经招标人验收合格，招标人支付暂定工程付款基价的47%予中标方；

③ 工程结算报告审核完毕后，支付至工程结算审核造价的97%，预留项目结算审核造价的3%作为项目保修金，按保修书约定执行；

④ 余款于质保期满后10天内付清。

（2）付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（3）每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的发票。

注：工程付款基价=工程总造价-暂估价-不可预见费

11.承包方式：

（1）采用固定总价合同，按中标价计，则除工程变更外，中标人必须按工程施工图纸和预算报告书全部内容完成；

（2）项目实施过程和完工后需要搬运的设备或其他物品，产生的搬运费由中标人承担。

（3）承包范围内的工程内容如有变化，按工程变更条款处理。

（4）乙方对施工过程的一切质量及安全负全部责任。

（5）中标人禁止转包、转让，一经发现甲方有权废除合同。

12. 质量保修期及售后服务要求：

（1）本项目质保期为二年，自采购项目验收合格交付使用次日起计；若供应商提供更优质的服务，则按供应商承诺的保修时间执行。

（2）在质保期内，中标人须全额包安装、包调试、包正常运行、包维修、包更换或退换。保修期自验收合格后交付使用次日起计，保修期内，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。保修期满后，提供终身优惠的有偿售后服务。

（3）质保期内、在规定的系统功能范围内的升级属于免费，不在规定的系统功能范围内的功能升级或扩展的费用由双方协商。

（4）售后故障响应按投标承诺在规定时间到达目的地并及时处理故障。

（5）中标人必须制定培训计划表，派专业技术人员针对产品内容的使用/应用、故障排除、运行维护等等对采购人进行专业培训。

# 第四章 开标、评标和定标

- 开标

  - 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表和投标人代表应当参加。投标人代表必须是法定代表人或法定代表人授权代表，随时准备接受评标委员会询问，并予以解答。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、下浮率、投标文件的其他主要内容。

  - 做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标代理专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.	本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.	任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.	曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.	是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.	评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.	同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.	其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

### 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 不同供应商的投标文件相互混装；

### 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 评标方法、步骤及标准

根据本项目《招标文件》的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 评标方法

本次评标采用“综合评分法”。

- 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为资格性检查、符合性检查和比较与评价：

（一）初审

1、资格性检查；

2、符合性检查。

资格性审查表

| 初审内容 |  | 投标人A | 投标人B | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交营业执照等证明文件或自然人的身份证明。 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）。 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |  |
|  | 2.供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“记录失信被执行人”和“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  |  |  |
|  | 3.供应商须具备机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质或电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级以上（含三级）【具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》三级资质（或以上）】。 |  |  |  |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标； |  |  |  |
|  | 5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标； |  |  |  |
|  | 6.本项目不接受联合体参加投标。 |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术、商务评审。

符合性检查

| 符合性检查 | 初审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.按照招标文件规定要求签署、盖章的。 |  |  |  |
|  | 2.投标报价在有效范围内且为唯一性，未超过本项目的采购预算。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |  |  |  |
|  | 3.投标文件对招标文件的实质性条款无产生偏离。 |  |  |  |
|  | 4.按采购文件要求交纳投标保证金。 |  |  |  |
|  | 5. 投标有效期满足采购文件要求。 |  |  |  |
|  | 6.符合第六章“投标文件格式”的要求。 |  |  |  |
|  | 7.投标文件出现以下情形之一的予以否决：①其他单位及其单位负责人在投标人编制的投标文件上加盖印章和签字的； ②未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； ③不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； ④提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求且投标文件未标明“正本”或“副本”。 |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评分

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下表评分规则推荐中标候选人。

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，其中的分值分别为：

| 评分项目 | 价格 | 商务 | 技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100分 | 30分 | 45分 | 25分 |

各评分项目的评分标准如下：

价格评分细则（30分）

| 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 确定基准价 | 确定基准价：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）取各有效投标人经评审的报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 价格得分 | 确定基准价：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）取各有效投标人经评审的报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格评分=（评标基准价/投标人报价）×100×30%。 如此类推，算出所有供应商的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。） |

商务评审表（45分）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 9分 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每具备一份得1分，不具备不得分，最高得3分。 2.投标人具有良好的商业信誉，获得AAA级信用等级证书的，得1分。 3.投标人具有安全生产许可证，得1分。 4.投标人获得市级或以上工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业认定证书的，得1分。 5.投标人具有广东省诚信示范单位企业认证，得1分。 6.投标人具备计算机信息系统安全服务等级证得1分。 7.投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书（CS）得1分。 注：提供证书复印件加盖公司公章，不提供不得分。 |
| 2 | 团队成员素质及技术服务能力 | 11分 | 1.投标人拟派投入成员中具有人力资源和社会保障部颁发的“高级信息系统项目管理师”证书的，每提供一份得2分，最高得6分。 2. 投标人拟派投入成员中具有项目经理证书的，每提一份得1分，没有提供不得分，最高得2分。 注：提供以上人员在本公司任职近3个月内的社保证明材料及证书复印件加盖公司公章。 |
| 3 | 技术响应程度 | 25分 | 依据响应供应商投标文件中技术参数的响应程度综合评分，完全满足或更优的得25分，其中带▲号技术参数每负偏离一项的扣2分，其它普通技术参数每负偏离一项的扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  | 45分 |  |

技术评审表（25分）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装、调试方案、验收方案 | 10分 | 由评委对各投标人的安装、调试及施工进度计划是否详细具体、具有针对性、可操作性进行评议及打分。安装、调试及施工进度计划详细具体、具有针对性、可操作性强、优秀的得8分；安装、调试及施工进度计划具有一定的针对性和可操作性的、良好的得5分；安装、调试及施工进度计划的针对性和可操作性一般的得2分；无提供方案的不得分。 |
| 2 | 售后服务方案 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包含阐述服务内容、服务方式、服务流程等，并针对各类突发事件提供应急预案）进行评价：售后服务方案详细完整、优秀的得6分；售后服务方案比较完整、良好的得4分；方案基本完整的、一般的得2分；无提供方案的不得分。 |
| 3 | 所投产品配置、选型的合理性、成熟可靠性 | 9分 | 由评委对各投标人货物配置、选型的合理性、成熟可靠性进行评议及打分。所投货物配置、选型合理性高、性能稳定性高、可靠性强的得6分，所投货物配置、选型较合理、具有一定的稳定性、可靠性的得4分，所投货物配置、选型、稳定性、可靠性差的得2分， |
| 合计 |  | 25分 |  |

- 注：1、评委按分项的规定分数范围内给各供应商进行打分，并统计总分。

- 对评标委员技术、商务评比得分进行算术平均，计算值即为投标人技术、商务得分，综合得分=价格得分+技术得分+商务得分。

- （三）中标候选供应商

本项目推荐三名中标候选供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选供应商，排名第二的投标供应商为第二中标候选供应商，排名第三的投标供应商为第三中标候选供应商（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

- 定标

### 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

### 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

- 五、  招标失败的情况
本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：
1）投标报名的供应商少于三家的。
2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商少于三家的。
3）通过资格性审查的合格投标人不足三家的。
4）通过符合性审查的合格投标人不足三家的。
5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

第五章 合同书格式

汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目

合同书

项目名称：汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目

甲    方：

乙    方：

签订日期：

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目合同

发包人（甲方）：汕头大学医学院

承包人（乙方）：

根据汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价（元） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同价格

合同价为：人民币大写                 (¥         元)（其中绿色施工安全防护措施费为4844.20元、暂估价105000.00元、不可预见费为14973.75元，绿色施工安全防护措施费不列入招标降点范围，暂估价不参与竞价、结算时按中标下浮率结算）。

三、承包方式

（一）采用固定总价合同，按中标价计，则除工程变更外，中标人必须按工程施工图纸和预算报告书全部内容完成；

（二）项目实施过程和完工后需要搬运的设备或其他物品，产生的搬运费由中标人承担。

（三）承包范围内的工程内容如有变化，按工程变更条款处理。

（四）乙方对施工过程的一切质量及安全负全部责任。

（五）中标人禁止转包、转让，一经发现甲方有权废除合同。

四、工期、竣工和延期

（一）工期：60个日历天

（二）竣工：承包人必须按合同规定工期按期竣工交付使用。验收要求、验收标准及方法：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；若达不到合格等级必须返工至达到合格标准才算竣工，返工工期计入承包工期内。返工费用由乙方自行负担。

（三）延期：当工程遇到下列情况，并经发包管理人员书面签证，工期可以顺延。

1、24小时内（午夜至午夜）总雨量在50毫米以上的大雨。

2、7级以上（含7级）地震。

3、十级以上（含10级）强热带风暴。

上述条款必须以当地气象和地震部门报道等级为依据。

4、发包人根据实际需要签发的停工指令。

5、民变和罢工等政治情况。（不包括施工人员的罢工）

五、项目要求

1.项目施工要求

（1）根据招标人要求配置人力，负责组织有施工经验、身体健康、技术熟练的作业人员进场，并按进度需要随时增加作业人员的数量，确保工程按期完成；

（2）熟悉图纸，参加招标人组织的招标人施工要求、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的技术交底。严格按招标人施工要求、施工规范和操作规程施工；

（3）服从招标人管理人员的领导和指挥，接受招标人检查监督；

（4）安全措施，由于医院仅能局部停电，因此施工区域部分设备处于带电状态，施工单位必须做好安全监护确保施工过程安全有序，施工人员做好个人防护施工场地有安全围栏、标识、照明设施。

（5）环境保护，施工过程尽量使用无污染产品，使用有污染产品必须控制在小范围，严禁污染绿地。

2.项目原则

项目遵照“统筹规划、循序渐进，项目带动、重点突破，需求导向、保证安全，合理适用、稳步实施”的原则，积极推进，务求实效。充分利用现有的档案系统资源，避免重复开发工作。

（1）科学：选择和设计系统平台、网络平台和各种技术的时候，设计要符合技术发展的潮流，使系统依据的基本技术在整个生命周期中保持一定的科学及先进性。

整个系统的设计和建设充分考虑主机、网络硬件的扩展需要、应用系统二次开发的需要，以及支持未来可能出现的新业务的需要，系统采用开放的可扩充模块结构，保证以后可以方便地升级和不断增加新业务、容量、以及在同一平台上扩充其它业务功能。

系统平台、网络平台、系统软件、应用软件都提供方便、灵活的维护手段，方便应用人员进行维护和管理。

（2）合理：在设计、建设过程中，进行合理建设，适度超前，针对汕大医学院的特点选用比较成熟而稳定的技术和产品，而且尽量以实用为目的选择设备和产品。另外，针对业务和信息流的特点采用合适的系统结构，使整个系统达到最高的性价比，并尽量简化用户的操作步骤，使系统可操作性强。

（3）安全： 整个系统必要的防范措施，通过采用备份、容灾、容错等方案，提供良好的可靠性，使整个系统受到有意、无意的非法侵入而造成系统破坏的可能性降至最低程度。系统的建设要保证主机、网络系统的软、硬件安全；保证系统应用的安全；保证系统数据的安全。

（4）适用：为适用行业标准化、规范化的要求，系统采用的各项设备、技术规范、系统软件、应用软件均应符合通用标准，全面符合国家有关信息安全的政策法规，能够适应国际互联网、政务专网等多层次的安全要求，具有开放性。

（5）易维护：由于智能化管理系统要为汕大医学院提供高效、便捷、安全的保障服务，因此整个系统必须要有很高的可靠性，确保系统能够稳定的运行；同时系统要便于维护，医学院内部的信息系统管理人员能够做维护工作，力求以最少的人力资源和技术要求，维护和管理好系统，并能保证其正常运行。

3. 主要货物技术参数要求：

▲考虑到系统和平台的兼容性问题，本次提供的车牌识别设备和人行通道设备需与监控系统平台同一品牌；

（1）、系统平台一体机：

- 3U机架式安装，全插拔模块化无线缆设计，智能调速风扇；

- 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统；

- ▲系统盘支持掉电保护，系统分区支持双备份，主分区损坏可自动从备份分区启动；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲支持对用户、角色、区域、人员、车辆、设备等资源进行菜单管理调配；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- 支持对系统内服务器信息进行监控，服务器信息包括名称、IP地址、在线状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、本机代理版本等；

- 支持监控点位分配存储至主存储或辅助存储；

- 支持非管理员用户过期时间设置，时间精确到秒；

- 可配置邮箱地址，当用户忘记密码时，可以通过邮箱重置密码；

- 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态；支持告警记录概览统计；支持告警单条、批量处理；

- 支持非管理员用户设置最大同时登录数量，同时登录数量1-100台可设；

- 支持热度图查询，即时展示当日热度图、并支持按年、月、日查询；

- ▲预览画面支持监控点信息、语音对讲、广播、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲支持按监控点、报警事件类型、目标类型、标记状态、等级、时间段进行告警查询；（供检测报告并加盖原厂公章）

- 支持主/子码流自适应切换功能，视频画面数量超过设定值（1-16）时，自动切换为子码流播放;

- 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入加密硬盘。可接入SSD固态硬盘；

- 支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复;

- 支持人脸照片批量导入；支持对人脸图片进行分组管理；支持对人脸图片进行分组管理；上传一张图片中有多个（不超过5个）人脸，可选择其中任意一个人脸进行检索;

- 具有4个千兆网口，2个HDMI接口，1个VGA接口，7英寸LCD液晶触控显示屏，2个USB2.0，2个USB3.0，可内置16块SATA 3.0接口硬盘，1个eSATA接口，2个miniSAS接口，4个千兆光口，1个RS-232接口，48路报警输入接口，24路报警输出接口;

- 一体机标配16G内存，客扩展至64G内存;

- 通过 miniSAS接口外接2台存储扩展柜进行录像存储，可扩展32块SATA硬盘;

- 客户端支持4个屏幕同时实时预览，每个屏幕最大64分屏，支持自定义分屏，支持16路同步回放；支持同时展示多个业务界面;

- 数据自定义存储时长，可对不同通道配置不同的存储位置，图片存储可分配不同存储位置;

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（2）、	出入口抓拍一体机：

- 中文400W出入口抓拍一体机（4行4字），分辨率：400万，2688*1520；

- 镜头：4~15mm变焦镜头，可抓拍3.8-6米范围车牌（推荐4米）；

- 传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS

- 表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整；

- 由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成；

- 具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出；

- 宽动态范围可达到106dB；

- 信噪比≥55dB；

- ▲最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- 样机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象；

- 支持通过用户名和密码登录并访问样机；

- 支持在视频画面上叠加通道名称、时间等信息；

- 支持在抓拍图上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号、车辆类型、车辆品牌等信息；

- 支持通过IE浏览器或客户端软件手动抓拍图片。抓拍图格式为JPG，图片分辨率、大小可设；

- 支持通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像；

- 支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改。

- 当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度；

- 具有快门自适应功能；

- 可将录像文件或图片通过FTP方式上传；

- 支持通过客户端软件检索抓拍图片；

- 当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能；

- ▲发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲支持本地存储黑名单，数据可达100000条；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（3）、	二层慢速栅栏道闸：

- 道闸类型：栅栏；

- 起落速度：6秒；

- 杆件：5米；

- 机箱颜色：橙色；

- 闸机朝向：左向/右向；

- 输入电源：220V50Hz；

- 工作电压：90W220VAC；

- 工作环境温度：-10℃～+55℃；

- ▲应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（提供公安部委托检验报告并加盖原厂公章）

- 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；

- ▲应装有热过载保护装置；（提供公安部委托检验报告并加盖原厂公章）

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（4）、车场管理一体终端：

- 含车场管理客户端软件，Apollo Lake平台处理器，4G，128G，23.8寸显示器，键鼠套装；

- ▲网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示；

- HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示；

- 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息；

- 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能；

- 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址；

- 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时；

- ▲数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- ▲USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输；（提供检测报告并加盖原厂公章）

- 电源电压使用范围：AC220V±20%；

- 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ；

- 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象；

- 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)；

- 工作温度：-30℃~70℃；

- 湿度：≤95%；

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（5）、单开孔摆闸（左/右）：

- 单开口左/右闸机，单机芯；

- 电机采用直流有刷电机；

- 支持红外防夹、机械防夹双重防夹技术；

- 配置6对红外对射6，可支持扩展定制；

- 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；

- 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤200mm，高≥1020mm，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置；

- 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景；

- 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示；

- 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能；

- 闸机通道应具备防水浸功能，通道在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）；

- 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；

- 机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数不低于50人；

- 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件；

- 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件；

- 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于50mm；

- 闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到5度，可实现门翼转动位置的实时监测；

- 闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s；

- 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；

- 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；

- 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；

- 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位；

- 闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；

- 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个；

- 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置；

- 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)；

- 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋80℃、湿热+40℃RH93%的要求；

- ▲可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）提供的检验报告；

- ▲可提供公沪检报告，满足无故障运行次数≥600万次；

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

（6）、	人脸识别闸机头：

- 设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级；

- 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门；

- 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；

- 设备采用200万高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s；支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度；

- 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条；

- ▲设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1；（公安部检验报告证明）

- 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备；

- 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；

- 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置；

- 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；

- 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭；

- ▲设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）

- ▲设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台；（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章）

- 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录；

- 适用温度范围：-40℃至80℃；

- ▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

4、质量要求：

（1）整个项目的实施分为货物设备供货、项目准备、项目实施、项目验收、升级维护服务和技术支持六个阶段。

（2）供应商须在投标文件中提供系统安装实施方案，内容须包含但不限于：工作内容、工作日程安排、工作方法。日程安排内容至少应包括现场安装、系统测试、系统联调、验收、技术培训等。

（3）必须按国家颁发的现行施工技术操作规范精心施工，工程质量必须符合项目所属专业技术要求，达到国家颁发的现行建筑工程竣工及安装质量检验评定合格等级标准。若达不到合格等级标准，应无条件返工，一切费用由乙方承担。

（4）各项隐蔽工程乙方的质安部门自行检查做出记录，并在隐蔽施工前二天通知甲方，经验收合格签证后，方可进行下道工序的施工，隐蔽工程被认为必须复查时，乙方必须无条件服从。若乙方未通知甲方而自行施工均属违规行为，其责任概由乙方负责；甲方有权要求检查，不论检查结果如何，其费用均由乙方承担。

（5）设备质量必须符合国家相关技术标准，提供合格证，国家技术、质量监督监管部门的检验报告。

六、工程款支付办法

工程总造价（￥        元）扣除暂估价（￥        元）、不可预见费（￥        元）即为本工程项目的工程付款基价（￥        元）。工程付款基价按下列办法支付：

（一）工程承包合同签订且开工后，收到乙方开具的增值税专用发票之日起15天内付工程付款基价的40%，作为预付款。

（二）工程竣工验收合格并签署相关文件后，收到乙方开具的增值税专用发票之日起15天内支付工程付款基价的47%。

（三）工程结算报告审核完毕，扣留结算总造价的3%作为保修金后，将工程款支付至结算总造价的97%（即本期付款金额=结算总造价97%-累计已付工程款）。

（四）扣留工程结算款总价的3%作为保修金，保修期满二年后一次性付清。（不计利息）

七、发包人（甲方）责任

- 办妥开工前准备工作。

- 免费向承包人提供本工程承包项目内容的有关说明。

- 提供水电接驳点。

- 施工过程中，做好与有关科室的协调工作。

- 发包人必须委派专人履行合同和工程质量监督。负责对工程进度、质量、增减工程造价审核、施工安全进行监督。检查验收隐蔽工程，负责变更工程签证。

- 及时以书面形式向承包人发出甲方指令。如来不及书面签发指令，可先发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。如逾期无给予书面确认，视为口头指令已被确认。

- 乙方认为甲方发出的指令超越合同约定的职权时，应在收到甲方指令24小时内以书面形式向甲方报告，甲方应在三天内以书面形式作出答复，如双方意见不一，可通过协商或提请仲裁。

八、承包人（乙方）的责任

- 乙方必须严格按照该项目招标文件及预算清单内容进行施工。

- 甲方只承认乙方是本工程中标的总承包单位，乙方具备资质承担的工程项目不能以任何名义将工程进行转让和违法分包。

- 按甲方指定的地点做好搭设临时设施，其平面布置，经甲方审批同意方能搭设。施工区内的临时设施搭设、用水、用电、道路、材料堆放等所需费用均由乙方自行负责。

- 乙方具有深化图纸设计的责任，编制工程进度计划、施工技术组织方案，做好各项施工准备工作。

- 及时向甲方送出开工通知，施工进度计划表，工作会议记录，施工平面布置图，隐蔽工程验收通知，工程事故报告，竣工报告等。

- 按照有关规定做好分部、分项质量评定资料工作，隐蔽工程必须有乙方质安负责人检查签认，并在隐蔽前48小时通知甲方。

- 应保持工程施工场地整洁卫生，材料堆放整齐有序，并做好日常卫生整理清扫工作。

- 乙方必须采取有效的安全防范施工措施，保证安全生产和文明施工，防止任何自然灾害（如台风、暴雨、雷击、高温等）和人为失误或破坏（如失窃、失火、爆炸等）及提供地盘保安。鉴于本工程施工期间本楼仍进行办公、教学和科研工作，乙方必须高度重视施工安全工作，严防杂物坠落造成人员损伤及财物破坏。同时，乙方应保护好甲方现有一切设备设施。由于乙方措施不力而造成甲方财产遭受损失时，乙方要承担一切赔偿的责任。

- 乙方负责本工程的人员必须与投标时一致，并到现场管理，保持稳定，确保工程按期保质完成。

- 施工人员不得随意闯入施工范围以外的房间，以免影响其他人员正常工作。不得任意动用与项目施工无关的任何设施，否则，造成甲方财物损失，乙方要承担赔偿责任。

九、材料

- 本工程使用的全部材料的品牌、产地、生产厂家、规格、颜色、标准等必须符合甲方的要求，全部材料质量等级必须是优等品。

- 各种建筑材料使用前必须提供样品及产品合格证供甲方认可签证后方可使用，如因材料达不到标准影响工程质量，乙方应承担由此引起的责任和经济损失。

- 若遇到特殊原因造成无法按招标书要求使用材料，而需更换其他品牌材料时，乙方必须提前五天内向甲方书面报告，并提供拟更换的材料品牌供甲方认可，才可使用。其价格按实增减。

十、工程变更

本工程在施工过程中，如因甲方需要与原招标文件的质量要求、工程量及材料标准发生更改变化，均应办理工程变更手续。

- 变更工程设计及说明，必须有设计部门在该工程实施前发出书面通知，并经甲方复查签证认可，乙方才可施工，其书面通知书作为竣工验收和结算依据。

- 由于工程变更而引起的材料成品、半成品积压所造成的损失，乙方应于变更工程提出后七天内报甲方核实签证，逾期申报，甲方不再补偿。

- 甲方有权根据需要发出指令要求工程变更。

- 工程变更涉及工程量增减，可按招标书的工程计量方法计算工程量。

- 工程变更后涉及的工程单价和造价，如原有投标书中有适应于变更工程的价格或单价，则应以此价格进行结算。如变更工程涉及的工程单价和造价与原有标书和合同中有类似的工程价格，则参照类似工程的价格和单价进行套算。若在原有的标书和合同中无与变更工程内容相同或类似的工程单价或造价，则按本地市场价格或政府颁布的指导价计算更改工程造价，送第三方审核。

- 乙方若认为更改工程给其造成直接损失，可向甲方提出书面报告，甲方审核后若同意并核实损失金额，并以此作为依据在结算中体现。

十一、保险与安全

- 乙方应当严格遵守有关劳动保护和施工安全的法律法规，按汕头市政府规定，到政府有关部门办理全额劳保，其费用乙方负责。

- 除非是发包人的行为和疏忽所致，任何来自施工或其过程中所致的人身伤亡，不管按照任何法令而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼均由乙方负责，并保证甲方免予承担任何责任。

- 乙方必须承担整个施工过程中对邻近建筑物、构筑物及配套管道等的保护和修复责任。同时不管乙方有否在投标时填报风险费用，乙方都应承担整个施工过程中产生的一切风险费用和义务。

- 施工过程中，一旦出现人员伤亡，乙方要承担一切责任和赔偿费用。同时，乙方必须立即将事件书面通知甲方。

- 发生意外事故导致工程受损时，乙方应尽力修复，确保工程继续进行，直至完成。

十二、工程保修和保修金

- 本工程保修期及保修范围按第279号国务院令颁布的《建筑工程质量管理条例》有关规定执行。

- 工程保修期间，乙方接到甲方通知24小时内应派人进行维护、修缮，费用由乙方负责。如乙方无按时派人进行维修，甲方将另请工程队进行维修，其费用在乙方的保修金中支付。

十三、违约责任

- 如乙方未能在合同规定竣工日期限内完成本工程，乙方需按实际延期天数支付违约金，即每延期一天，支付违约金500.00元，并在该支付给乙方的工程款中扣除或通知乙方交款。

- 乙方必须在工程竣工验收后2天内拆除施工场地临时设施，清除废土，搞好清洁卫生。否则，从工程竣工验收合格第二天计算起，每超一天，罚款500.00元。甲方将在应付乙方的工程款中扣除。

- 乙方若违法转让分包，甲方除按合同相关条款追究责任外，还将依国家有关法规，按实际情况向乙方追究经济赔偿。

- 甲方若没按本合同付款规定支付乙方工程款，乙方有权追究超期付款罚金。罚款金额按国家合同法有关条款执行，即按银行的同期贷款利率计算该款利息。甲方应在近期进度款中，连同进度款一起支付给乙方。

- 甲方和乙方发生任何争端或争议首先应协商解决；双方不能合理协商解决，应提交仲裁机构仲裁，仲裁结果未能执行，任何一方可向有管辖权的法院申请强制执行。

十四、工程结算

工程竣工验收完毕后，乙方应在一个月内做好工程结算报告书并送甲方审核。

十五、其他事项

- 工程施工用水电费按工程付款基价的2‰计收，由甲方行政科出单，乙方向甲方计财处缴交。

- 本合同和本工程招标书具有同等法律效力。

- 本合同书一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

- 本合同自甲乙双方签证盖章之日起生效至保修期满后自行失效。

甲方（公章）：汕头大学医学院	  乙方（公章）：

法人代表（或）                                法人代表（或）

委托代理人：	                              委托代理人：

联系电话：　0754-88900415	                  联系电话：

传　　真：　	                              传　　真：

开户银行： 	                                  开户银行：

帐　　号：                                    帐　　号：

合同签订日期：    年   月   日

# 第六章 投标文件格式

汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目

投标文件

投 标 人：                                      （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

2021年   月   日

目  录

（内容自拟，格式不限）

### 一、投标函

汕头大学医学院:

- 我方己仔细研究了汕头大学医学院本部大门智能化管理系统改造项目招标文件的全部内容，以人民币¥       元（大写：            ）的投标报价（含绿色施工安全防护措施费为          元、暂估价为     元、不可预见费     元。），工期    个日历天，按招标文件规定和合同约定实施，修补工程中的任何缺陷，质量达到国家现行验评标准合格等级。

- 我方承诺在投标有效期    天内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，按《招标文件》要求支付中标服务费，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺工程变更价款和合同价款将按招标文件规定的方式进行结算。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- （其他补充说明）。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日

报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费（不含绿色施工安全防护措施费、暂估价、不可预见费） |  |  |
| 2 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 4844.20 |
| 3 | 暂估价 |  | 105000.00 |
| 4 | 不可预见费 |  | 14973.75 |
| 合计（元） |  |  |  |

注：1、绿色施工安全防护措施费不列入招标降点范围。

2、暂估价不参与竞价、结算时按中标下浮率结算。

3、不可预见费不参与竞价，按实际施工过程发生结算，结算时依据广东省建设工程计价标准计算并按中标下浮率结算。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日

### 二、法定代表人证明书

致：（招标人和招标代理机构名称）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：            身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

机构代码：                  机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

### 三、法人授权委托书

致：（招标人和招标代理机构名称）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                        。

授权单位：          （盖章）    法定代表人           （签字）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：            年龄：        职务：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：                                 兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）