汕头大学医学院超长期国债设备

需求调研文件

| 项目名称： | 汕头大学医学院光控电生理记录系统等设备调研项目 |
| --- | --- |
| 参与调研设备序号及名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

日期：   年  月

- 声 明

- 本次调研仅作为我院编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，我院可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 供应商可对本项目中一个或多个产品进行响应。

一、设备基本要求

| 序号 | 设备名称 | 主要功能 | 是否允许进口 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光控电生理记录系统 | 该系统将光遗传学技术与传统膜片钳技术相结合，主要用于神经科学和细胞电生理学研究。该系统通过整合光学刺激和电生理记录功能，能够检测皮安(pA)级别的微小电流，时间分辨率达到毫秒级；通过特定波长光照精确控制表达光敏感通道蛋白的神经元活动；在记录电生理信号的同时施加光遗传学刺激，支持光刺激与电生理数据的精确时间同步。广泛用于神经环路功能解析、神经递质释放机制研究、突触可塑性研究和神经精神疾病机制探索等。 | 是 | 1台（套） |
| 2 | 多功能超快超高分辨率激光共聚焦显微镜 | - 激光器部分：全部采用固体激光器，405nm，488nm，543nm，639nm，730nm；可见光激光器最低能量≤0.001%，最小调节精度≤0.001%；激光器绝对值受监测并校准，激光器使用寿命内激光器输出功率恒定。 - 扫描模块：扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接；扫描头，检测器，扫描模块中的电子部件，均采用液态制冷方式，动态反馈系统保证温度稳定，减少信号干扰；扫描振镜数量≤2个，采用超快线扫及帧飞回技术；扫描头进行绝对的线性运动，保证激光在每个点驻留时间相同，适用于任何定量实验，扫描头回转时间短，≥85%的帧时间（frame time）有效地用于图像采样；扫描方式：在所有成像模式下均可以实现xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，spot-t，xλ，xyλ，xyzλ，xytλ，xyztλ，xzλ，xtλ，xztλ，直线扫描，曲线扫描，点扫描，剪切扫描，旋转扫描；扫描分辨率：在全部成像模式下均可以在32 x 1至8000 x 8000之间自由选择，同时扫描分辨率可自动匹配采样频率和分辨率；在任何扫描模式下，扫描视野都可以实时进行360度任意旋转，在0-360度之间的调节精度为0.1度。 - 超高分辨率：超高分辨率成像方法：只接受Airyscan、PALM、SIM、STED、STORM（字母顺序排名，选择不计先后）通过硬件方法实现的超高分辨率成像方式；获取超高分辨率图像的检测器采用由≥32个磷酸砷化镓检测单元组成的面阵列检测器，且同时检测成像点数量≥4个；超高分辨率成像分辨率：在确保高荧光收集效率情况下（拍摄图像时共聚焦针孔≥2.5 AU），分辨率XY方向上≤90nm，Z方向≤270nm，同时相较传统共聚焦提升4-8x灵敏度或信噪比；在保证超高分辨率图像的基础上，线性扫描的情况下，成像速度≥25幅/秒（512x512像素）；荧光样品选择：所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像，无需选择特定的荧光染料。 - 显微镜主机：研究型全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计；显微镜主机本身自带电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm；复式消色差荧光物镜： 10x物镜，数值孔径≥0.45；20x物镜，数值孔径≥0.8；同时满足工作距离≥0.55mm；40x油镜，数值孔径≥1.3；同时满足工作距离≥0.2mm；63x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥0.19mm；100x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥0.17mm； - 配置完美聚焦系统以及活细胞培养系统。 原装进口图像工作站：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性；包括智能化光路设置，自动聚焦模块，三维采集模块，共定位分析模块，交互式漂白，图像反卷积处理功能等。 | 是 | 1台（套） |
| 3 | 四极杆飞行时间高分辨质谱仪 | 质谱部分： ESI离子源耐受的流速范围：5 µL/min - 3 mL/min； APCI离子源耐受的流速范围：200 µL/min - 3 mL/min; 离子源最高加热温度：≥720℃（提供软件截图证明） 碰撞池：包含碰撞活化解离和电子激活解离两种碰撞模式，以便可以获得丰富的碎裂信息进行结构鉴定 EAD碰撞池能量可调范围：0-50eV （提供软件截图证明） TOF质量范围：m/z 20-40,000 TOF MS/MS图谱扫描速度：≥130 Hz（每秒 采集不少于130 张 MS/MS 谱图） ZT Scan DIA MS/MS图谱扫描速度：＞ 850 Hz TOF MS/MS灵敏度ESI-：柱上进样 100 fg 氯霉素，信噪比 (S/N) > 15,000（提供产品彩页证明） 配套离线数据库，提高搜库速度，离线数据库中含二级质谱图的化合物的数量＞180万种 配套全中文的一站式代谢组学分析软件，从仪器原始数据直达生物学解释，具有非靶向代谢组学、拟靶向代谢组学和靶向代谢组学分析模块，获得主成分分析、载荷图分析、热图分析、代谢通路分析等结果，且在仪器数据采集时能够实时监控质控的质量 交叉污染度：< 0.0003 % | 是 | 1台（套） |
| 4 | 超高分辨液质联用仪 | 质谱部分 离子传输系统: 离子传输系统必须配有金属离子传输管设计， 保护分子涡轮泵， 减少真空负担。 弯曲阱： 双弯曲几何设计， 可消除中性粒子和高速团粒子团， 保持离子传输通道的干净， 减少噪音；同时具备自动增益控制 (AGC) 调节离子的预富集功能， 可提高占空比和灵敏度 质量分析器部分一 ： 分辨率： 7500 - 480,000 FWHM ( m/z≤ 200)； ≥ 4 档可调 灵敏度 MS/MS 灵敏度： 柱上 50 fg 利血平进样， S/N 100:1； 选择离子扫描 SIM 灵敏度： 柱上 50 fg 利血平进样， S/N 150:1； 检测器: FT 无损检测； 质谱如果采用微通道板（MCP） 或电子倍增器等消耗型检测器， 请额外提供相应备用检测器 5 个； 质量分析器部分二： 分辨率： 在 524 m/z 下可达 80,000 FWHM； 具有 TMT HR 模式， 在 138 m/z 下可达 100,000 FWHM； 采集速度： MS2 采集速度最高达 270 Hz。 配置高场非对称波形离子迁移谱接口:能去除干扰物的同时提高目标物的传输效率，提高分析选择性，兼容100nL/min至1mL/min的流动相流速。 压力范围：150 MPa | 是 | 1台（套） |
| 5 | 多模式小动物超高分辨率超声成像系统 | 1. 主机超声B模式帧频最高可达1000帧/秒，分辨率可达30μm，满足小鼠快速心率成像、视网膜血管成像等高速高精度成像要求； 2. 具有适用于斑马鱼、小鼠、大鼠、兔等高分辨率成像的多种（探头数≥4个）电子线阵探头（探头最低频率不小于9 MHz，探头最高频率可达70MHz）可选； 3. 需配备M型超声分析模块、脉冲多普勒成像模块、彩色多普勒成像模块、脉冲组织多普勒成像模块、左心室功能分析和专用离线分析软件。 | 是 | 1台（套） |
| 6 | 小动物活体光学三维成像系统 | 1. 通过采用生物发光与荧光探针标记研究对象，借助灵敏的光学检测仪器采集功能信号，从而对信号进行精确定量和定位等多重研究；直接实现在活体动物水平监测疾病的发展变化、基因表达变化情况、分子标记物在体内的相互作用和靶向分布的情况以及感兴趣靶点和病灶在体内的精准定位； 2. 软件包含生物发光及荧光二维及三维图像获取及数据分析模块；荧光光谱分离算法，可进行背景光去除及多探针成像分析所需的纯光谱信息提取、多光谱分离、信号光谱特征分类、图像叠加等操作； 3. 可输出或载入DICOM影像格式，具备完成多模式影像融合的功能，能实现三维光学影像与CT、PET、SPECT及MRI等影像结果的融合叠加。 | 是 | 1台（套） |
| 7 | 单细胞膜片钳系统（包括膜片钳放大器、倒置显微镜和微操） | 一、膜片钳放大器： 1.具有超低噪声，单通道记录时(β=1)噪声≌0.045 pA rms；全细胞记录时(β=1) 噪声≌ 0.55 pA rms；全细胞记录时(β=0.1) 噪声≌ 1.6 pA rms 2.探头内有电阻反馈与电容反馈电路，电容反馈电路的设计以及探头具有冷却系统的特点，使得热噪声显著降低。 3.细小而狭长的探头设计使其适于在工作空间小的操作台上记录。 4.手动补偿电极电容，细胞电容和串连电阻。 5.具有用于打破细胞膜的ZAP功能，其可输出1.3伏的直流电，持续时间可高达50 ms。 6.应用于单通道记录（最佳）、全细胞记录、人工双分子层膜片钳记录、松散封接记录、电化学检测（伏安法/安培测量法）。最适进行单通道记录，尤其是小电导的单通道记录。 二、倒置显微镜 1、光学系统：无限远光学系统设计，国际新标准齐焦距离不小于50mm。 2、明场、PH、荧光观察等多种观察方式 。 3、主机：高性能主机，低位双层光路设计。 4、中间变倍：1.5X 。 5、图像输出口：除目镜外，还有≥2个可接图像输出口，输出口视野不低于直径25mm。 6、明场照明装置：高亮度，高穿透性、更接近于自然光的卤素灯照明。 7、显微镜采用分体式单独电源箱控制照明单元，保证稳定的电压输出。 8、载物台：平行滑动载物台，行程：≥114mm（X）×73mm（Y），配置各种培养器皿适配器； 9、目镜： 9.1、10倍超宽视野目镜，视野≥22 9.2、两个目镜均具有屈光度校正功能 10、6孔物镜转换器，专业级物镜配套： 1)、高级平场荧光相差专业物镜 10x ，N.A.≥0.30， W.D.≥15.2mm，PH-1 2)、长工作距离超级平场荧光切趾相差物镜 20x，N.A.≥0.45， W.D.≥8.2-6.9mm，带培养器皿底部厚度校正0-2.0 mm，PH-1 3)、长工作距离超级平场荧光多功能物镜40x，N.A.≥0.6， W.D.≥3.6-2.8mm，带培养器皿底部厚度校正0-2.0 mm，PH-2； 11、聚光镜：长工作距专业相差多功能聚光镜，N.A≥0.52，W.D≥30 mm；相差型专用透射光聚光器，带中心调节装置；具有明场、相差等功能； 12、配置切趾相差专业附件，在活细胞成像时，有效减少细胞边缘的光晕。 13、荧光观察方式 13.1、荧光光源：新消杂光荧光技术，降低自发荧光提高荧光信噪比，与显微镜光纤耦合，长寿命荧光汞灯激发光源：光纤传输，≥130瓦“短弧”长寿HG汞灯、采用直流供电方式的“无闪”照明，同比最亮的照明方式，带小时计时器和光闸控制，工作寿命大于2000h 13.2、六工位大孔位激发块转换器，灰度滤色片，视场光阑、孔径光阑可调，荧光夜视标，具有独特的消除杂散光机构，光吸收涂层可吸收99%以上的杂散光，包括带通型。 三、显微操作系统 1.一个ROE-200可控制两个MP-285操纵器。 2.全程电动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 3.LCD显示被激活的MP-285操纵器以及X、Y、Z的位 置、移动速度。 4.行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm。 5.最大移动速度：2.0mm/sec。 6.最高分辩率62.5nm/步。 7.漂移：<1μm/hr。 8.具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。 9.可与任何显微镜配套使用。 | 是 | 1台（套） |
| 8 | 一体化荧光显微成像系统 | 1，多荧光通道下的全自动扫描与动态成像，可在保持样品结构和功能完整性的前提下，实现对活细胞、微组织及模式生物等多层次样本的超景深、多靶点实时高清成像，并支持定性、定量、定时及定位的精确定量与空间分析。 2，要求一体化全自动操作，包括电动物镜转盘、电动载物台、荧光模块电动切换及自动对焦功能，并集成LED荧光光源与内置双相机，可兼容明场与多荧光成像。支持单色/彩色成像、图像拼接、Z-stack景深扩展、Time-lapse延时摄影及实时录像等多种拍摄模式。 | 是 | 1台（套） |
| 9 | 厌氧培养工作站 | 1.为厌氧菌提供无氧的环境；为操作者提供一个既能操作又能进行培养的平台；确保微生物的接种、分离、培养和培养基制备、实验观察等工作，避免任何外界环境因素对实验结果产生干扰 2.具备自动模式，可一键除氧/排气；独立的超温保护系统，所有排氧过程若失效及混合气体压力过低均有警报 3. 培养皿容量最高可达750只 | 是 | 1台（套） |
| 10 | 研究级倒置荧光显微镜 | 1. 在高精度培养瓶（皿）中对胚胎或细胞进行免疫荧光观察、显微照像及显微注射等操作；用于生物样本的放大观察，可观察细胞形态，培养瓶中的细胞的实时状态，荧光免疫组化结果、目的蛋白示踪，细胞分裂、细胞运动、胞内运输、发育等细胞生理活动及亚细胞结构的实时动态观察和记录，可用于细胞分离、鉴定、培养、移植等 2.配置5x/10x/20x/40x和10x/20x/40x/100x物镜各一套；紫外、蓝色、绿色、红色四通道长寿命LED荧光冷光源，易调节，对样品没有热传导 3. 原厂同品牌半导体专业制冷显微数码相机，芯片尺寸≥1英寸，真实物理像素≥600万；兼顾高灵敏度弱荧光成像和高分辨率彩色病理成像的需求 | 是 | 1台（套） |
| 11 | 荧光定量PCR仪 | 1. 自动的引物和探针设计软件，针对定量PCR的引物及探针设计，无需摸索实验条件，不同的目标基因具有相同的反应条件，实现在一块板上完成不同目标基因的检测，大大方便科研需求 2. 通道数： 5色激发光滤光片和5色检测光滤光片，最多可同时检测5色荧光；可以升级至6色激发光通道和6色检测光通道，检测多达21种不同的荧光光谱 3.检测灵敏度可达单拷贝检测/反应体系，最低可分辨1.5倍拷贝数差异 | 是 | 1台（套） |
| 12 | 膜片钳放大器系统 | 1.能够在离体脑片上对神经元进行高分辨率电生理记录，可记录神经元的动作电位（AP）、静息膜电位、输入阻抗、膜电容、发放模式。 2.能实现亚脑区甚至单细胞尺度的光遗传精准激活或抑制，可实时观察特定受体、离子通道或信号通路对细胞及突触功能的影响。 | 是 | 1台（套） |
| 13 | 多模态脑电神经环路功能研究系统 | 多模态脑电神经环路功能研究系统是集成多种先进神经科学技术的综合研究平台，以MEA(多电极阵列)为核心结合光纤记录、精细行为学分析和无线光电刺激模块，能够实现从分子、细胞到整体动物行为的神经环路多层次功能研究。该系统将神经电生理记录、光学成像、行为学分析与实时光遗传或电刺激技术有机结合，为揭示神经环路的结构、功能及其动态调控机制提供关键技术支持。该技术的应用包括：神经细胞活动、神经环路、脑卒中干预治疗、病毒、药物学研究。 | 否 | 1台（套） |
| 14 | 科研级倒置智能数字材料显微镜 | 1. 主要用于观察培养皿、培养瓶等容器中的活体样本，可直接观察活细胞动态过程，如细胞分裂、迁移、凋亡等 2. 具备显微观测中的明场相差和荧光观察功能，配置高性能的物镜转盘和载物台，结合高级荧光系统，除了发挥常规细胞生物学功能外，还可以用于荧光染料、荧光探针或者医学定向标记物的研发,可扩展类似扫描数据化存储，AI病理分析，高速检测指标等应用功能。 3. 可与其他仪器设备联用，构建更完善的实验平台，例如和细胞培养系统配套实现长时间观测活细胞的功能，或者和显微操作系统配套可以实现在显微镜下进行细胞注射、胚胎移植等精细操作 | 是 | 1台（套） |
| 15 | 冷冻切片机 | 用于新鲜组织快速出片，冰冻切片技术能在用新鲜组织直接进行冻结后切成非常薄的组织切片，进行染色或标记后，直接在显微镜下观察和分析。 | 是 | 1台（套） |
| 16 | 多光子成像系统 | 生命科学领域对神经元成像、神经活动监测、胚胎发育观察、细胞迁移追踪、肿瘤细胞成像、药物研发与疗效评估等，是一种先进的光学成像技术，对蛋白质等其他成分进行精确的定性、定量及相互作用分析，超高分辨显微成像。使用4Tune 光谱可调非退扫描检测器，最多可同时定义四个检测波段，发射光通过可变二向色镜和带通滤波器的组合方法分离。在整个可见光光谱（380 - 800 纳米）范围内自由调节检测范围。使用新型可变光路扩束镜 (VBE)，可针对任何物镜对所有激发光束进行独立优化调节，实现分辨率和深度之间的良好平衡。 | 是 | 1台（套） |
| 17 | 数控剪切流活细胞自动分析平台 | 1.数控剪切流活细胞自动分析平台集成了微流体泵、显微镜和相机，形成一个完整的自动化高通量剪切流活细胞分析系统，能够在 Vena8 生物芯片中并行执行多达8项检测。可模拟血管中血流动力学，用于研究血小板粘附、激活和聚集等血栓形成过程，以及多种免疫细胞的滚动-黏附-跨膜迁移实验。 2.该分析系统还适用于研究肿瘤细胞的粘附和转移，有助于深入了解肿瘤细胞转移的机制。 | 是 | 1台（套） |
| 18 | 细胞成像多功能微孔板检测系统 | 细胞学研究：活细胞实时动态监测、细胞成像及分析、细胞计数、细胞浓度及细菌生长密度测定、细胞增殖、细胞毒性、细胞吞噬、细胞吸附、细胞渗透、细胞迁移、细胞凋亡、细胞转染研究等。 | 是 | 1台（套） |
| 19 | 全光谱超分辨显微镜系统 | 多荧光标记样品的高清晰高分辨率图像采集；活细胞动态成像观察定量分析；图像处理及三维重建等。白激光允许同时使用多达8条来自整个光谱的任意单一激发谱线，支持4通道同时超分辨率成像，对更多的荧光体组合进行成像，将选择范围扩大到近红外范围。白激光结合具备光子计数功能的检测器提供基于荧光寿命的Tau功能：TauContrast提供即时的功能信息，如代谢状态、pH值和离子浓度；TauGating去除不需要的荧光信号提高图像的质量，TauSeparation在实验中扩大荧光信号的组合，从荧光寿命层面解决光谱串色，超越光谱的选择，TauInteraction 直观的检测和定量分子间相互作用，如蛋白质-蛋白质相互作用。 | 是 | 1台（套） |
| 20 | 共聚焦扫描成像显微镜 | 1. 高分辨率光学切片：通过激光点光源逐点扫描样品，结合针孔滤波技术，仅采集焦平面内的荧光信号，有效去除焦外杂散光，实现高分辨率的成像，可清晰观察细胞内部微细结构和亚细胞器。； - 扫描模块：扫描、检测单元与显微镜一体化设计，内置检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接；共聚焦针孔采用复消色差校正，调节范围0.2-10AU（Airy Unit）；在实时扫描预览方式下（扫描过程中），均可以进行左右360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。 3. 大视野拼图与多点标记：支持大视野拼接功能，可对较大样品（如组织切片、器官）进行完整成像；同时可通过多点标记扫描，自动对多个指定区域进行重复成像，提高实验效率。 4.光谱扫描与荧光定量分析：准确分离自发荧光和串色荧光，实现荧光强度的定量测量，为细胞内分子的含量、分布和相互作用提供量化数据支持。 5. 多通道荧光成像：支持多色荧光标记，可同时对多种目标分子（如蛋白质、核酸等）进行定位、定性和定量分析，避免荧光串色干扰，实现多通道图像融合。 6. 三维图像重构：通过连续的光学切片扫描（Z-stack），利用软件将二维图像叠加重建为三维结构，直观展示细胞或组织的立体形态和空间关系，便于分析亚细胞结构的分布和相互作用。 7. 显微镜主机：研究型全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计；内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm；全电动扫描台，行程≥130 mm x 100 mm；物镜：10x干镜，数值孔径≥0.45； 20x干镜，数值孔径≥0.8；40x干镜，数值孔径≥0.95，同时满足工作距离≥250微米；63x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥190微米； 8.图像处理软件，与扫描模块，显微镜主机等主要部件为同一厂家，保证系统的稳定性和匹配性。 | 否 | 1台（套） |
| 21 | 痕量核酸、蛋白检测系统 | 1．高灵敏度检测：能够检测极低浓度的核酸和蛋白质，适用于痕量样本分析。 2.定量与定性分析：对核酸和蛋白质进行精准定量，确定其在样本中的浓度或分析其表达量。判断样本中是否存在特定核酸或蛋白质，有助于科学研究。软件可自动记录、存储和分析检测数据，便于科研人员解读。 3. 低丰度细胞分离：利用内置优化的程序配套试剂盒使用，减少分离过程中对细胞的损伤，实现对低丰度细胞的有效分离。 | 否 | 1台（套） |
| 22 | 多功能微孔板检测仪 | 1.多模式检测：支持吸光度、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）等多种检测模式，满足不同实验需求。 2.高灵敏度与准确性：能检测极微量物质，尤其在荧光和化学发光模式下灵敏度极高，适用于低浓度样品分析，广泛应用于临床诊断、药物研发、环境监测等领域。 3.高通量筛选：可同时检测96孔或384孔，一次实验获取大量数据，显著提高实验效率，常用于药物筛选、基因表达分析等。 4.数据处理与分析：配备专业软件，自动处理吸光度、荧光强度等数据，支持浓度计算、标准曲线绘制、统计分析等功能，简化实验流程。 5.环境控制：仪器可配备温度控制（如37°C）、CO₂/O₂调节功能，为活细胞实验提供稳定环境，确保长期动力学检测数据的可靠性。 | 是 | 1台（套） |
| 23 | 全自动整合型动物行为分析系统 | 1. 从顶部用摄像机记录、观察动物的活动行为，以视频进行分析，适用于各种颜色大鼠和小鼠等啮齿类动物，与相应硬件相配合，可对旷场实验、水迷宫、高架十字迷宫、新奇物体识别、黑白箱、Y迷宫、T迷宫、三箱社交、强迫游泳、悬尾等常规动物行为学实验进行行为视频全自动实时分析；可对实验动物身体部位的鼻尖、尾根、前肢和中心等4个部位实现自动识别并且标注跟踪分析，尤其是加强了对动物头、尾等部位的区分、识别，可避免头、尾识别错误等情况的出现，大大提高分析准确率。可用于各种疾病的神经类、精神类或者疼痛等动物模型的学习记忆、认知、运动功能、运动协调性、社交互动、情绪等的综合行为表型的识别和分析。 2.必须同时具备足迹足印和肢关节分析功能及同步分析，有效地对运动、康复、疼痛等模型进行有效地评价。 3.具有全面实时分析功能，边录像边进行分析，录像结束即可导出实验结果；具有质检功能，双击事件即可回放录像片段。 4. 具备第三方设备兼容、同步功能，可以行为事件作为触发条件无延迟输出同步信号，与第三方设备（如在体电生理、光遗传、钙成像等）实现行为事件上的同步，进而可进行数据的多维度综合解析。 | 否 | 1台（套） |
| 24 | 蛋白多标成像系统 | 该系统可用于细胞、组织水平多色蛋白示踪标记和定量分析。主要包括：（1）各种石蜡组织切片的多色成像及全景图像扫描；（2）冷冻厚切片如脑片的3D层扫，及神经网络分析；（3）活细胞长时间观测及实时影像；（4）光刺激（模拟放射治疗）实时研究DNA损伤及修复动态过程；（5）发育生物学，胚胎早期发育的实时3D 影像；（6）神经科学，可视化神经元的形态，包括轴突、树突的结构和突触连接的细节及分析；（7）免疫学：追踪免疫细胞的迁移路径，研究免疫细胞与其他细胞的相互作用机制 ；（8）空间组学，结合空间转录组及空间蛋白组，从3D层面揭示细胞空间位置与发病、治疗机制。 | 是 | 1台（套） |
| 25 | 细胞实时多标系统 | 细胞实时多标系统可进行全自动、长时间、高通量、实时动态细胞成像和细胞功能分析，可在培养箱中对细胞的变化实时动态的观察，并自动分析不同时间每组细胞的状态，可得到高清晰度相差图像、荧光图像和由图像组成的动态录像。适用于高通量药物筛选、细胞凋亡和/或增殖试验、细胞周期表征、细胞活力等多种细胞功能研究。 | 是 | 1台（套） |
| 26 | 高端全自动激光切割显微镜 | 对样本进行高精度切割，分离目标区域，从异质样本中获取纯净细胞或组织，支持后续基因组、转录组、蛋白质组等分子分析。与传统激光显微切割系统不同，该激光显微切割系统无需移动样品，而是通过移动激光、重力收集，大限度地避免样品污染，提供可即时分析的理想切割组织样品。并可以根据样本的需求调节能量、孔径、速度、逆流和脉冲频率的设置。 | 是 | 1台（套） |
| 27 | 接触式化学发光成像仪 | 适用于极微弱信号的Western blot化学发光成像、Southern blot、Northern blot化学发光成像及同位素成像等极微弱化学发光成像的采集和分析。软件系统具有多账号管理功能，图像结果可以指定分辨率输出，定量分析及结果输出，可以进行数据追踪适用于科研和蛋白检测。 | 否 | 1台（套） |

- 注：设备基本要求由调研方提供，供应商只保留相应设备信息（一份附件2对应一台套设备），其他设备信息请删除。

二、供应商基本信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商为生产企业或代理商（请在对应框内打R） | £生产企业 £代理商 |

三、设备报价情况

| 序号 | 设备名称 | 允许进口产品 | 数量 | 单位 | 产地品牌型号 | 质保期（年） （要求承诺厂家质保） | 报价（万元） |  | “质保期满后，延保服务”报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税价 | 免税价 |  |

注：

- 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价应为供应商完成本项目全部内容所需的费用。

- 本次报价为设备含税价格与免税价格。其中，含税价包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、管理、税费等一切费用；免税价包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、管理等一切费用。

- 本次供应商的调研响应报价不代表最终成交价格。

- 参与调研的设备如需专配耗材，必须填写《专配耗材调研表》；若所需耗材非专配耗材，则在《设备调研表》最后一栏中填写匹配的任一品牌耗材的品牌、名称及价格。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

| 设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 |

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

四、后续采购情况调研表（设备专配耗材情况、可选配置或易损件等）

专配耗材调研表（请在□打√）

□需要专配耗材；□不需要专配耗材

| 耗材名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

可选配置、易损件调研表

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 用途及更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

五、资质材料

### 供应商应为依法设立的独立法人机构，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

### 报价产品制造商的授权

（格式自拟，非直接授权的，必须保证授权连续性）

## 法定代表人证明书

（可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

## 法定代表人授权书

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司授权的分公司，可以提供分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：汕头大学医学院

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“汕头大学医学院光控电生理记录系统等设备调研项目”的调查，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

六、设备技术参数信息

- 产品主要参数及配置

- 产品彩页

- 产品检测报告等相关证书

4.  场地要求

七、产品优势对比表

| 品牌型号 | 核心技术参数 | 对比品牌型号1 | 参数对比1 | 对比品牌型号2 | 参数对比2 | 对比品牌型号3 | 参数对比3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“品牌型号”“核心技术参数”填写参与调研的设备品牌型号，“对比品牌”及“参数对比”填写相关竞品信息

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

八、商务条件

注：供应商应当知悉，商务条件（包括但不限于总体要求、货物交付、付款安排、验收要求、售后服务等拟在正式招标采购时由招标文件进行明确）。

九、报价产品的同类采购项目历史成交信息

请供应商填报同类采购项目历史成交信息：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），报价产品具备以下同类采购项目历史成交信息。

| 序号 | 采购人 | 采购时间 | 项目名称 | 中标人 | 中标品牌型号 | 采购单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 同类采购项目历史成交信息是指与供应商本次报价产品的同品牌同型号的采购项目。

- 后附上述同类采购项目的中标公告/合同/发票/验收报告等数据真实性证明材料复印件。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

十、后续采购情况

注：如产品要考虑后续采购兼容性的，供应商要报出后续供应的价格，以及后续采购的可替代性、相关产品和估价，作为评审时考虑的因素。

## 1.运行维护

## 2.升级更新

## 3.备品备件

## 4.耗材

十一、供应商认为需要提供的其他资料

十二、应商参与采购需求调查的声明函

汕头大学医学院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日